Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

MESTERREMEK

Magánorvosi rendelő

Hálózati infrastruktúrájának kiépítése

Készítette:
Bodó László

Barcs Benedek

Kabdebó Márk

Tartalom

Tartalom	2

1.	Bevezetés	4

2.  Feladat leírása	4

3. Topológia	5

4. Telephelyek megvalósítása	6

4.1 Szerver Farm	6

Fogalmak:	6

Topológia	7

A tervezéshez használt hardware-k listája a következő:	7

IP címzés:	7

4.2Routerek:	8

R_Szerver_a konfigurációja:	8

R_Szerver_B  konfigurációja:	9

SW_Szerver_INT_ A:	10

SW_Szerver_INT_ B:	11

5. Szerverszolgáltatás:	12

5.1 DHCP	12

Hatókörök	12

Gyógyszertár privát hatóköre	12

Rendelő privát hatóköre	13

Rendelő publikus hatóköre	13

Gyógyszertár publikus hatóköre	14

5.2 Active Directory(AD):	14

Aszisztens felhasználók	14

Biztonságiőr felhasználók	15

Gyógyszertár felhasználók	15

Gyógyszerár felhasználók	16

Egy fióknak a beállításai	16

Csoportházirendek	17

Hattérkép beállítása	18

Program beállítása	18

Csoportházirend tesztelés	19

6. Ubuntu:	20

IP címei	20

Weboldal készítése és hozzáadása:	20

Ftp létrehozása:	21

7. Rendelő	22

A tervhez használt hardware-k listája	22

8. Gyógyszertár:	23

A tervhez használt hardware-k listája	23

9. Hálózat jövőbeli tervei, bővítési lehetőségei	24

- Bevezetés

Három rendszergazdából álló csapatunk felkérést kapott egy újonnan induló orvosi magánklinika informatikai infrastruktúrájának tervezésére és kivitelezésére. Megrendelőnk költséghatékony, későbbiekben könnyen bővíthető terv elkészítését irányozta elő.

2.  Feladat leírása

Megrendelő az alábbi kritériumok alapján képzeli el a megvalósítást:

A projecten belül három telephelyen kell kialakítani az infrastruktúrát, melyeket fizikai elhelyezkedéstől, valamint informatikai kialakítástól függően különböztetünk meg. Ezek megnevezései az alábbiak:

- Gyógyszertár

Hat gyógyszertáras dolgozik ezen a telephelyen. Mindegyim munkásnak külön vagy egy számítógépe, valamint van egy Access Point-unk, amiröl a veők elérhetik az internetet

- Szerverpark

A cég üzemeltetéséhez szükséges szerverek egy különálló telephelyen találhatóak meg.

- Magánklinika épülete

Négy orvos, négy asszisztens, valamint kettő biztonsági őr számára kell kezdetben biztosítanunk a megfelelő informatikai hátteret munkájuk elvégzéséhez egy kétszintes épületben, Windows AD szerverrel menedzselve azt.

3. Topológia

4. Telephelyek megvalósítása

Fogalmak:

AP (Access Point)

Hozzáférési pont, melyen keresztül vezeték nélküli eszközök kapcsolódása válik lehetővé.
 - Jelenlegi hálózatunkban vezeték nélküli kliensek számára biztosítjuk vele a csatlakozási lehetőséget hálózatunkhoz. Az eszköz, a tűzfalunk DHCP POOL-jából oszt IP címet a kliens eszközöknek.

Tűzfal

Elsődleges célja, hogy adott számítógépbe ne történjen illetéktelen behatolás a hálózaton keresztül. Szoftver és hardver komponensekből áll. Megvédi a privát hálózatunkat a különféle külső támadástól. Különböző megbízhatósági szinteken kezeli a külső illetve belső hálózatot. A tűzfalon két „fő ágat” definiálunk egy OUTSIDE oldalt, melynek biztonsági szintje 0 valamint egy INSIDE oldalt 100 -értékkel.

Kliens

A kliens, olyan számítógép vagy azon futó program, amelyik hozzáfér egy távoli szolgáltatáshoz, melyet egy hálózathoz tartozó másik számítógép vagy szerver nyújt.

Szerver

Informatikai értelemben vett kiszolgáló. Általában nagy teljesítményű számítógép. Olyan erőforrás amely a többi számítógép számára biztosít különféle szolgáltatásokat.

Switch

Adatátviteli kapcsoló, hálózati eszköz. A rá csatlakoztatott eszközök között adat átvitelt valósít meg.  Az OSI modell adatkapcsolati / 2. rétegbeli eszköz.

Router

A router egy olyan hálózati eszköz, amely lehetővé teszi a különféle számítógépek, elektronikai eszközök csatlakozását a helyi illetve  külső hálózatokra. Az OSI modell hálózati / 3. rétegbeli eszköz.

forrás: Wikipédia

4.1 Szerver Farm

A második rétegben lévő rendundancia a szerverek redundásan vannak belekötve a két switch-be. A két switch között chanelgroup van.

A tervezéshez használt hardware-k listája a következő:

- 2 darab Cisco CBS220-8T-E-2G switch

- 2 darab Cisco ISR4331-K9 Cisco 4331 Router

- 1 darab Windows serever (2016)

- 1 darab Linux szerver (ubuntu 22.10)

IP címzés:

Az ip címeke privát hálózati tartományban helyeztük el, hogy ezzel is csökkentsük a kiadásainkat. A későbbiekben nem kizárt, hogy ipv6-ot fogunk használni, ennek lehetőségét fenntartjuk. A privát címtartományunk a 192.168.10.0 lett és /27-es hálózatba raktuk őket.

| szerverház vlan 100 | >>>>>>>> | 192.168.10.0/27 |
| --- | --- | --- |
| R_Szerver | hsrp ip | 192.168.10.1 |
| R_Szerver_A | G0/0.100 | 192.168.10.2 |
| R_Szerver_B | G0/0.100 | 192.168.10.3 |
| SRV_1 | F0 | 192.168.10.10 |
| SRV_2 | F0 | 192.168.10.11 |

| szerverház vlan 200 | >>>>>>>> | 192.168.10.32/27 |
| --- | --- | --- |
| R_Szerver | hsrp ip | 192.168.10.33 |
| R_Szerver_A | G0/0.200 | 192.168.10.34 |
| R_Szerver_B | G0/0.200 | 192.168.10.35 |
| SRV_1 | F0 | 192.168.10.40 |
| SRV_2 | F0 | 192.168.10.41 |

4.1Routerek:

R_Szerver_a konfigurációja:

R_Szerver_B  konfigurációja:

4.3 Switch

SW_Szerver_INT_ A:

SW_Szerver_INT_ B:

5. Szerverszolgáltatás:

5.1 DHCP

A dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (angolul Dynamic Host Configuration Protocol, rövidítve DHCP) egy számítógépes hálózati kommunikációs protokoll. Ez a protokoll azt oldja meg, hogy a TCP/IP hálózatra csatlakozó hálózati végpontok (például számítógépek) automatikusan megkapják a hálózat használatához szükséges beállításokat. Ilyen szokott lenni például az IP-cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró stb.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

Hatókörök

Gyógyszertár privát hatóköre

Rendelő privát hatóköre

Rendelő publikus hatóköre

Gyógyszertár publikus hatóköre

5.2 Active Directory(AD):

Az Active Directory, röviden AD a Microsoft egyes hálózati szolgáltatásainak gyűjtőneve. Az Active Directory címtár az adatbázisból és az azt futtató Active Directory szolgáltatásból áll. Fő célja a Windowst futtató számítógépek részére autentikációs és autorizációs szolgáltatások nyújtása, lehetővé téve a hálózat minden publikált erőforrásának (fájlok, megosztások, perifériák, kapcsolatok, adatbázisok, felhasználók, csoportok stb.) központosított adminisztrálását – vagy éppen a rendszergazdai jogosultságok delegálásával a decentralizált felügyeletét.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Active_Directory

Aszisztens felhasználók

Biztonságiőr felhasználók

Gyógyszertár felhasználók

Orvos felhasználók

Egy fióknak a beállításai

Csoportházirendek

Hattérkép beállítása

Program beállítása

Csoportházirend tesztelés

6. Ubuntu:

IP címei

Weboldal készítése és hozzáadása:

Ftp létrehozása:

7. Rendelő

Az ip címeke privát hálózati tartományban helyeztük el, hogy ezzel is csökkentsük a kiadásainkat. A későbbiekben nem kizárt, hogy ipv6-ot fogunk használni, ennek lehetőségét fenntartjuk. A privát címtartományunk a 192.168.30.0, a publikus wifi pedig a 192.168.30.128 /25-ös hálózatba raktuk őket.

A tervhez használt hardware-k listája

- 1 darab Cisco CBS220-8T-E-2G switch

- 1 darab Cisco ISR4331-K9 Cisco 4331 Router

- 1 darab HP Slim Desktop S01-pF2130st asztali számítógép

- 1 darab HP Laptop 17z-cp200, 17.3" laptop

| rendelő privát vlan 10 | >>>>>>>> | 192.168.30.0/25 |
| --- | --- | --- |
| R_Rendelo | G0/0.10 | 192.168.30.1 |
| Kliensek DHCP |  | 192.168.30.2-126 |
| rendelő wifi vlan 20 | >>>>>>>> | 192.168.30.128/25 |
| R_Rendelo | G0/0.10 | 192.168.30.129 |
| Kliensek DHCP |  | 192.168.30.130-254 |

8. Gyógyszertár:

Az ip címeke privát hálózati tartományban helyeztük el, hogy ezzel is csökkentsük a kiadásainkat. A későbbiekben nem kizárt, hogy ipv6-ot fogunk használni, ennek lehetőségét fenntartjuk. A privát címtartományunk a 192.168.20.0, a publikus wifi pedig a 192.168.20.128 /25-ös hálózatba raktuk őket.

A tervhez használt hardware-k listája

- 1 darab Cisco CBS220-8T-E-2G switch

- 1 darab Cisco ISR4331-K9 Cisco 4331 Router

- 1 darab HP Slim Desktop S01-pF2130st asztali számítógép

- 1 darab HP Laptop 17z-cp200, 17.3" laptop

| gyogyszertár privát vlan 10 | >>>>>>>> | 192.168.20.0/25 |
| --- | --- | --- |
| R_Gyogyszertar | G0/0.10 | 192.168.20.1 |
| Kliensek DHCP |  | 192.168.20.2-126 |
| gyogyszertár wifi vlan 20 | >>>>>>>> | 192.168.20.128/25 |
| R_Gyogyszertar | G0/0.20 | 192.168.20.129 |
| Kliensek DHCP |  | 192.168.20.130-254 |

9. Hálózat jövőbeli tervei, bővítési lehetőségei

A tervet megvalósításra került az induló vállalkozás lévén szűkös anyagi keretek között, ezért a jövőben tervek között a várható források növekedésével az alábbi hálózat bővítési tervek szerepelnek:

- IPv4 –es hálózati eszközök IPv6-ra kicserélése, felkészültén a jövőre

- Távlati célként komplett szerverpark felhőbe integrálása

- AD és DHCP szerver külön vétele

- Egy publikus Weboldal létrehozása

- IoT telepítése